# انواع چوبدر دکوراسیون داخلی | کاربرد چوب در قسمت های مختلف دکوراسیون خلیانواع چوب در دکوراسیون داخلی | کاربرد چوب در قسمت های مختلف دکوراسیون کدام چوب برای کدام قسمت از دکوراسیون داخلی مناسب است؟

امروزه انواع چوب بعنوان یکی از زیباترین و اثر بخش ترین عناصر طبیعی در بخشهای مختلف دکوراسیون داخلی به کار می رود. چوب بعنوان یک المان طبیعی طرفداران زیادی در معماری داخلی دارد و روز به روز به طرفداران آن افزوده می شود. المان های چوبی یکی از زنده ترین و طبیعی ترین عناصر در فضای دکوراسیون داخلی منزل به کار می رود و رفتارهای یک موجود زنده را دارد. و همانطور که یک موجود زنده نیاز به نگهداری و مراقبت دارد چوب نیز همچون یک موجود زنده رفتارهای متفاوتی را در شرایط محیطی و جوی مختلف نظیر دما، رطوبت و نور خورشید از خود بروز می دهد. بوی مطبوع و دلنشین چوب درختان در فضای منزل و طبیعت گرم و طرح و گره های چشم نواز طبیعی آن روح هر بیننده ای را سیقل می دهد و دلبرانه طنازی می کند. گسترگی انواع چوب و خصایص هر کدام همچون انسانها رفتارهای مختلفی از خود بروز می دهند و هر کدام در فضایی کاربرد دارد و برای منظور خاصی آفریده شده است. به همین خاطر لازم است برای بهره بردای بهتر از این عنصر طبیعی و حفظ جایگاه منحصر به فرد هر نوع از انواع چوبها، خصوصیات و رفتارهای هر کدام از آنها را به دقت بدانیم.

## چوب بلوط (Oak Wood)

چوب درخت بلوط یکی از چوب های مرغوب به حساب می آید و از استحکام و سختی بالایی برخوردار است و جزء چوبهای نیمه سنگین تا سنگین به حساب می آید. چگالی این چوب در حدود 0.75 گرم بر سانتی متر مکعب است. رنگ آن از قهوه ای روشن تا قهوه ای تیره متفاوت است. بافت درشت و مقاوم آن با گره های خشن و قوسی شکل بسیار زیبا است. کاربرد آن در تهیه پارکت های چوبی، ساخت مبلمان و تهیه روکش های چوبی است.

## چوب راش (Beech Wood)

چوب راش از چوب های دیگر پر مصرف تر و کاربرد آن بیشتر است. از آن برای ساخت درب و پنجره و میز و صندلی و مبل و تهیه روکش گرفته تا تراورس راه آهن استفاده می کنند. چوب راش بافتی تقریباً همگن دارد و رنگ  آن کرم مایل به قرمز است و جزء چوب های نیمه سنگین به حساب می آید. چگالی آن بین 0.54 تا 0.73 بر اساس 12 درصد رطوبت متفاوت است. در برابر حشرات و قارچ ها نیز تا حدی مقاوم است.

## چوب کاج (Pine Wood)

چوب این درخت بدلیل داشتن صمغ، ذاتا در مقابل پوسیدگی مقاوم تر از سایر چوب های نرم است. رنگ آن زرد مایل به قرمز روشن است. وزن مخصوص 0.47 گرم بر متر مکعب با رطوبت 12% دارد و در دکوراسیون داخلی برای ساخت مبلمان، مقاطع دکوراتیو، مبلمان سبک کاربرد دارد. برای مصارف خارجی ساختمان نیز به کار می رود.

## چوب گیلاس (Cherry Wood)

چوب درخت گیلاس دارای بافت به هم فشرده است و در برابر انقباض و تاب خوردگی به خوبی مقاومت می کند. دوام این چوب برای ساخت کابینت و تزئینات مبل بسیار خوب است. رنگ آن مایل به قرمز است و زمانی که در معرض تابش آفتاب قرار بگیرد به رنگ قرمز در می آید.

## چوب گردو (Walnut Wood)

پ

چوب گردو ظاهر بسیار خاص دارد. رنگش تیره شکلاتی است و استحکام و دوام بالایی دارد. چوب گردو نیمه سنگین و نیمه سخت به حساب می آید و در کشش و فشار بسیار مقاوم است. به همین خاطر در ساخت مبلمان، منبت کاری و خراطی بسیار پر کاربرد است. چوب گردوی ایرانی از مرغوب ترین چوب های جهان است.

## چوب توسکا (Alder Wood)

چوب توسکا به رنگ صورتی روشن است و به لحاظ وزنی نیمه سنگین تا سبک است که به دلیل پرداخت آسان سطح چوب و رنگ پذیری خوب در صنعت مبلمان کاربرد دارد. نسبت به چوبهای دیگر از دوام کمتری برخوردار است. در مقابل در آب دوام نسبتاً خوبی دارد و بعد از راش بیشترین میزان فروش را دارد.

## چوب افرا (Maple Wood)

چوب افرا چوبی است سخت، سنگین، راست تار، خوشکار، سبک و شکننده و قابل تورق و مناسب در صنایع کف پوش و روکش سازی، پوشش سطوح بزرگ دیوارها و رویه میزها. قابلیت کنده کاری و ظریف کاری، مجسمه سازی، مبلمان و خراطی. رنگ چوب افرا سفید مایل به کرم با درخشندگی صدفی است.

## چوب کاج اروپایی یا سیاه کاج (Larch Wood)

چوب درخت سیاه کاج در مقابل آب و رطوبت از مقاومت زیادی برخوردار است. همچنین  در برابر عوامل استهلاک نظیر سایش، نور آفتاب و مرور زمان استحکام دارد و از کیفیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل برای ساخت و تولید انواع مبلمان، انواع نرده و لوازم تزئینی ماندگار و مستحکم و بویژه لوازم ظریف و دکوراتیو به کار میرود.

## چوب زبان گنجشک (Ash Wood)

چوب درخت زبان گنجشک دارای دانسیته بالا بوده و بسیار سخت و متراکم، مقاوم و پر قدرت است و خاصیت الاستیکی زیادی دارد. این چوب در برابر عوامل فرسایش نظیر نزولات آسمانی، اشعه آفتاب، حشرات، حرارت و سرما از استقامت خوبی برخوردار است.

کاربرد چوب درخت زبان گنجشک علاوه بر استفاده در انواع لوازم و تجهیزات دکوراسیون های داخلی نظیر مبلمان ها، نرده ها، دکوراسیون ها ، سونا و قاب های ارزشمند، همچنین بلحاظ برخورداری از استقامت زیاد در فضای بیرونی ساختمان ها و محوطه ها و نیز برای سازه های چوبی ساختمان ها، آلاچیق و فضای مشرف به استخرها قابل استفاده است.

رنگ چوب درخت زبان گنجشک معمولاً به رنگ کرم و زرد کم رنگ می باشد.

## چوب درخت توس یا غان (Birch Wood)

چوب درخت توس یا غان چوب نسبتاً ارزانی است. رنگ آن کرم مایل به قرمز است. توس، چوب نیمه سنگین تا سبک است و پرداخت، رنگ پذیری، شکاف خوری و ابزار خوری بسیار خوبی دارد و به همین دلیل در صنعت مبلمان مصرف خوبی دارد. چوب توس در صنعت روکش سازی نیز کاربرد دارد.

## چوب ماهون (Mahogany Wood)

نظر به این که این چوب از دانسیته، استحکام و کیفیت بالایی برخوردار است برای ساخت نظیر تجهیزات دکوراسیون داخلی و مبلمان با کیفیت بالا، قاب سازی و روکش به کار میرود. چوب ماهون بلحاظ چگالی و کیفیت و استحکام عالی از قابلیت جلاپذیری بالایی برخوردار است و جلادهی آن فقط با یک مرحله پوشش روغن های مخصوص جلادهنده کافی است.

رنگ این چوب عمدتاً قهوه ای و قهوه ای مایل به قرمز است.

## چوب صنوبر یا سپیدار (Poplar Wood)